- 核心网大数据的系统需求调研

- ―――IP城域网

- 一、网络设备情况

- 1.1网络设备信息和网络结构

目前珠海IP承载网设备厂家有：华为、阿尔卡特。类型和数量统计如下：

| 设备类型 |  | 名称 |  | 机房位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 型号 | 设备名称 | 设备IP |  |
| CR(2) | 华为 NE5000E | GDZHH-MC-IPMAN-RT01-ZHL-HW | 10.202.77.139 | 综合楼六楼机房 |
|  |  | GDZHH-MC-IPMAN-RT01-TXZX-HW | 10.202.77.115 | 通信中心IP机房 |
| SR(4) | 阿尔卡特 7750 | GDZHH-MS-IPMAN-SR01-ZHL-AL | 10.202.72.110 | 综合楼六楼机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-SR02-ZHL-AL | 10.202.72.111 |  |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-SR01-TXZX-AL | 10.202.72.113 | 通信中心IP机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-SR02-TXZX-AL | 10.202.72.114 |  |
| BRAS(5) |  | GDZHH-MS-IPMAN-BRAS02-ZHL-AL | 10.202.72.112 | 综合楼六楼机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-BRAS01-TXZX-AL | 10.202.72.115 | 通信中心IP机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-BRAS01-ZHL-AL | 188.8.8.27 | 通信中心IP机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-BRAS03-ZHL-AL | 188.8.8.30 | 综合楼六楼机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-BRAS02-TXZX-AL | 10.202.72.101 | 通信中心IP机房 |
| BNG(19) |  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-BJ-AL | 10.202.72.96 | 白蕉节点机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-BY-AL | 188.8.8.36 | 宝源节点机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-GHN-AL | 10.202.72.99 | 桂花南节点机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-HQ-AL | 10.202.72.95 | 红旗节点机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-HQXJY-AL | 188.8.8.37 | 横琴新家园节点机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-HWBSQ-AL | 10.202.72.97 | 洪湾保税区节点机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-JFGC-AL | 10.202.72.100 | 金福广场节点机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-JXZ-AL | 188.8.8.35 | 旧香洲节点机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-JYHY-AL | 188.8.8.163 | 景裕豪苑节点机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-NP-AL | 10.202.72.98 | 南屏节点机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-PLW-AL | 188.8.8.32 | 盘龙湾节点机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-SZ-AL | 10.202.72.94 | 三灶节点机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-TJ-AL | 188.8.8.33 | 唐家节点机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-TXZX-AL | 188.8.8.157 | 通信中心IP机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-XHA-AL | 188.8.8.160 | 西海岸节点机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-XP-AL | 188.8.8.162 | 西埔节点机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-YF-AL | 188.8.8.34 | 怡丰节点机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-YXS-AL | 188.8.8.161 | 永兴盛节点机房 |
|  |  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-PS-AL | 188.8.8.164 | 平沙节点机房 |
| SW(21) | 华为 9312 | GDZHH-MA-IPMAN-SW01-TXZX-HW | 10.202.72.106 | 通信中心IP机房 |
|  |  | GDZHH-MA-IPMAN-SW01-GHN-HW | 10.202.72.125 | 桂花南节点机房 |
|  |  | GDZHH-MA-IPMAN-SW01-JFGC-HW | 10.202.72.124 | 金福广场节点机房 |
|  |  | GDZHH-MA-IPMAN-SW01-NP-HW | 10.202.72.123 | 南屏节点机房 |
|  |  | GDZHH-MA-IPMAN-SW01-HWBSQ-HW | 10.202.72.118 | 洪湾保税区节点机房 |
|  |  | GDZHH-MA-IPMAN-SW01-TJ-HW | 188.8.8.20 | 唐家节点机房 |
|  |  | GDZHH-MA-IPMAN-SW01-HQ-HW | 10.202.72.121 | 红旗节点机房 |
|  |  | GDZHH-MA-IPMAN-SW01-BJ-HW | 10.202.72.120 | 白蕉节点机房 |
|  |  | GDZHH-MA-IPMAN-SW01-NS-HW | 188.8.8.152 | 南水节点机房 |
|  |  | GDZHH-MA-IPMAN-SW01-XP-HW | 188.8.8.151 | 西埔节点机房 |
|  |  | GDZHH-MA-IPMAN-SW01-SZ-HW | 10.202.72.119 | 三灶节点机房 |
|  |  | GDZHH-MA-IPMAN-SW01-JJHY-HW | 188.8.8.21 | 金景豪苑节点机房 |
|  |  | GDZHH-MA-IPMAN-SW01-YF-HW | 188.8.8.22 | 怡丰节点机房 |
|  |  | GDZHH-MA-IPMAN-SW01-BY-HW | 188.8.8.26 | 宝源节点机房 |
|  |  | GDZHH-MA-IPMAN-SW01-JXZ-HW | 188.8.8.25 | 旧香洲节点机房 |
|  |  | GDZHH-MA-IPMAN-SW01-ZGCW-HW | 188.8.8.155 | 珠光财务节点机房 |
|  |  | GDZHH-MA-IPMAN-SW02-GHN-HW | 10.202.72.117 | 桂花南节点机房 |
|  |  | GDZH-MA-IPMAN-SW02-ZHL-HW | 188.8.8.31 | 综合楼六楼机房 |
|  |  | GDZH-MA-IPMAN-SW01-YXS-HW | 188.8.8.156 | 永兴盛节点机房 |
|  |  | GDZH-MA-IPMAN-SW01-JYHY-HW | 188.8.8.154 | 景裕豪苑节点机房 |
|  |  | GDZH-MA-IPMAN-SW01-XHA-HW | 188.8.8.153 | 西海岸节点机房 |
| 互联网电视SW(4) |  | GDZHH-PS-OTV-SW01-NPE_HW_S9312 | 10.202.76.130 | 珠海南屏第二机楼2F数据机房 |
|  |  | GDZHH-PS-OTV-SW02-NPE_HW_S9312 | 10.202.76.131 |  |
|  |  | GDZHH-PS-OTV-SW01-XZH_HW_S9312 | 10.202.76.162 | 珠海通信中心一楼IP机房 |
|  |  | GDZHH-PS-OTV-SW02-XZH_HW_S9312 | 10.202.76.163 |  |

IP城域网网络拓扑分为三层：核心层（CR）、汇聚层（SR/BRAS/BNG）、接入层（SW），珠海IP城域网拓扑结构如下：

- 二、系统功能的应用需求

- 系统需求主要包括故障管理、拓扑管理、报表管理和配置管理这四部分。能够实现以下数据的监控、查询和配置。

| 故障管理 |  |  | 拓扑管理 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实时告警监控 | 历史故障告警查询 | 历史性能告警查询 | 实时拓扑监控 | 拓扑分区管理 | 链路自动关联 |

基于此基础之上，系统还需具有自定义的一些功能，可以针对报表或指令等进行灵活的定义查询。

2.1 报表管理

2.1.1 性能报表

2.1.1.1设备端口状态：

时间粒度：5分钟、30分钟

采集接口：通过TELNET方式直连

华为采集对象：CR(2)、SW（21）、 SW_IPTV（4）

华为设备采集指令：display interface brief

示例：

<GDZHH-MA-IPMAN-SW02-ZHL-HW>display interface brief

PHY: Physical

*down: administratively down

^down: standby

(l): loopback

(s): spoofing

(b): BFD down

(d): Dampening Suppressed

InUti/OutUti: input utility/output utility

Interface                   PHY   Protocol InUti OutUti   inErrors  outErrors

Eth-Trunk1                  up    --       0.01%  0.04%          0          0

GigabitEthernet10/0/1     up    --       0.01%  0.03%          0          0

GigabitEthernet12/0/1     up    --       0.02%  0.06%          0          0

Eth-Trunk3                  down  --          0%     0%          0          0

GigabitEthernet10/0/0     down  --          0%     0%       6480          0

GigabitEthernet12/0/0     down  --          0%     0%          0          0

……

关注参数PHY，其列下的up表示物理端口正常,down表示物理端口异常。

阿尔卡特采集对象：SR(4)、BRAS(5)、BNG(19)

阿尔卡特设备采集指令：show port

示例：

*A:GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-HWBSQ-AL# show port

===============================================================================

Ports on Slot 1

===============================================================================

Port        Admin Link Port    Cfg  Oper LAG/ Port Port Port   C/QS/S/XFP/

Id          State      State   MTU  MTU  Bndl Mode Encp Type   MDIMDX

-------------------------------------------------------------------------------

1/1/1       Up    Yes  Up      4484 4484    1 netw null xgige  10GBASE-LR  10*

1/1/2       Down  No   Down    1522 1522    - accs qinq xgige  10GBASE-LR  10*

1/1/3       Up    Yes  Up      1522 1522   12 accs qinq xgige  10GBASE-LR  10*

关注参数Admin State，其列下UP表示端口状态正常，down表示端口异常或未开启。

能监控阶段时间内端口状态的变化，从正常到异常的变化能预警。（以短信通知等）

2.1.1.2设备端口流量：

时间粒度：5分钟

采集接口：通过TELNET方式直连

华为采集对象：CR(2)、SW（21）、 SW_IPTV（4）

华为设备采集指令：display interface brief (查看不出，需要查询具体的端口)

示例：

阿尔卡特采集对象：SR(4)、BRAS(5)、BNG(19)

阿尔卡特设备采集指令：monitor port 1/1/1 repeat 1 rate

示例：

*A:GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-HWBSQ-AL# monitor port 1/1/1 repeat 1  rate

===============================================================================

Monitor statistics for Port 1/1/1

===============================================================================

Input                 Output

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

At time t = 0 sec (Base Statistics)

-------------------------------------------------------------------------------

Octets                                  1109521487705428        158957436422959

Packets                                     887650581877           357625728785

Errors                                               118                      0

-------------------------------------------------------------------------------

At time t = 10 sec (Mode: Rate)

-------------------------------------------------------------------------------

Octets                                          91680676               17480273

Packets                                            73712                  41571

Errors                                                 0                      0

Utilization (% of port capacity)                    7.45                   1.46

===============================================================================

表示流量。

2.1.1.3设备cpu/内存利用率：

时间粒度：5分钟、30分钟

采集接口：通过TELNET方式直连

华为设备采集指令：display cpu-usage/display memory usage  前者查看CPU/后者查看内存

华为采集对象：CR(2)、SW（21）、 SW_IPTV（4）

*针对CPU利用率超过70％进行预警，对内存利用率超过90％进行预警。

示例：

<GDZHH-MA-IPMAN-SW02-ZHL-HW>display  cpu-usage

CPU Usage Stat. Cycle: 60 (Second)

CPU Usage            : 10% Max: 75%

CPU Usage Stat. Time : 2017-11-09  10:20:33

<GDZHH-MA-IPMAN-SW02-ZHL-HW>display memory-usage

Memory utilization statistics at 2017-11-09 10:20:45 452 ms

System Total Memory Is: 931023632 bytes

Total Memory Used Is: 226439172 bytes

Memory Using Percentage Is: 24%

阿尔卡特采集对象：SR(4)、BRAS(5)、BNG(19)

阿尔卡特设备采集指令：show system cpu/show system memory-pools  前者查看CPU/后者查看内存

示例：

*A:GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-HWBSQ-AL# show system  cpu

===============================================================================

CPU Utilization (Sample period: 1 second)

===============================================================================

Name                                   CPU Time       CPU Usage        Capacity

(uSec)                           Usage

-------------------------------------------------------------------------------

BFD                                          69          ~0.00%          ~0.00%

BGP                                      14,851           0.14%           0.23%

。。。。。。

System                                  790,682           7.92%          66.08%

Traffic Eng                                   0           0.00%           0.00%

VRRP                                      1,478           0.01%           0.08%

WEB Redirect                                 54          ~0.00%          ~0.00%

-------------------------------------------------------------------------------

Total                                 9,975,614         100.00%

Idle                               7,909,320          79.28%

Usage                              2,066,294          20.71%

Busiest Core Utilization                665,781          66.73%

关注行参数Usage和列参数CPU Usage，20.71％为参考值。

*A:GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-HWBSQ-AL# show system  memory-pools

===============================================================================

Memory Pools

===============================================================================

Name                Max Allowed    Current Size      Max So Far          In Use

-------------------------------------------------------------------------------

BFD                    No limit       6,291,456       6,291,456       5,400,472

BGP                    No limit     123,731,968     123,731,968     121,273,904

CFLOWD                 No limit       2,097,152       2,097,152          37,216

Cards & Ports          No limit     231,735,296     247,463,936     223,758,448

。。。。。。

System                 No limit     204,472,320     207,618,048     194,944,192

Traffic Eng            No limit       1,048,576       1,048,576         898,136

VRRP                   No limit       1,048,576       1,048,576         316,128

WEB Redirect          8,388,608       2,097,152       2,097,152       1,333,072

-------------------------------------------------------------------------------

Current Total Size :    1,040,187,392 bytes

Total In Use       :      950,420,128 bytes

Available Memory   :   15,410,921,472 bytes

===============================================================================

2.1.1.4 链路利用率：

时间粒度：5分钟

采集接口：通过TELNET方式直连

华为采集对象：CR(2)、SW（21）、 SW_IPTV（4）

华为设备采集指令：display interface brief

示例：

<GDZHH-MA-IPMAN-SW02-ZHL-HW>display interface brief

PHY: Physical

*down: administratively down

^down: standby

(l): loopback

(s): spoofing

(b): BFD down

(d): Dampening Suppressed

InUti/OutUti: input utility/output utility

Interface                   PHY   Protocol InUti OutUti   inErrors  outErrors

Eth-Trunk1                  up    --       0.01%  0.04%          0          0

GigabitEthernet10/0/1     up    --       0.01%  0.03%          0          0

GigabitEthernet12/0/1     up    --       0.02%  0.06%          0          0

关注参数Interface 表示接口，其列下参考值Eth-Trunk1；InUti表示流入方向的利用率，其列下参考值0.01％；参数OutUti表示流出方向的利用率，其列下参考值0.04％。

阿尔卡特采集对象：SR(4)、BRAS(5)、BNG(19)

阿尔卡特设备采集指令：monitor port 1/1/1 repeat 1 rate（需要匹配端口去取）

示例：

*A:GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-HWBSQ-AL# monitor port 1/1/1 repeat 1  rate

===============================================================================

Monitor statistics for Port 1/1/1

===============================================================================

Input                 Output

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------

At time t = 0 sec (Base Statistics)

-------------------------------------------------------------------------------

Octets                                  1109521487705428        158957436422959

Packets                                     887650581877           357625728785

Errors                                               118                      0

-------------------------------------------------------------------------------

At time t = 10 sec (Mode: Rate)

-------------------------------------------------------------------------------

Octets                                          91680676               17480273

Packets                                            73712                  41571

Errors                                                 0                      0

Utilization (% of port capacity)                    7.45                   1.46

===============================================================================

关注列参数Input、Output和行参数Utilization。第一个值7.45代表流入方向的利用率，第二个值1.46表示流出方向的利用率。

2.1.2 资源报表

采集来源：IPNET网管报表

采集方式：需要从IPNET网管获取数据，如何获取还需要和厂家确认。

分为

2.1.2.1 城域网链路数：

时间粒度：每月

采集数据源：IPNET网管上某月包含RT/SR/BNG/BRAS/SW设备的端口流量情况报表（源1）

采集方式：需要从IPNET网管获取数据，如何获取还需要和厂家确认。

呈现结果：

| IP城域网链路数(条) | 100G带宽 | 10G带宽 | 1GE带宽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 城域网出口（CR上联） | 4 | 2 | 0 |
| CR-CR | 1 | 1 | 0 |
| CR-SR | 0 | 0 | 24 |
| CR-BRAS/BNG | 0 | 64 | 2 |
| SW-SR | 0 | 0 | 79 |
| SW-BRAS/BNG | 0 | 24 | 101 |
| OLT-BNG | 0 | 207 | 47 |
| 汇总 | 5 | 298 | 253 |

实现步骤：

城域网上联（CR上联）

1）筛选数据源1的E列（设备名称）包含字符‘RT’，C列（接口描述）包含字符‘PB’的数据。

2）分类汇总出每天D列（带宽）的个数。用D列（带宽）的值除1048576000的结果是100的将其对应个数计入‘100G带宽’、用总和除1048576000的结果是10的将其对应个数计入‘10G带宽’、用总和除1048576000的结果是1的将其对应个数计入‘1GE带宽’。

CR-CR

1）筛选数据源1的E列（设备名称）包含字符‘RT’，C列（接口描述）包含字符‘RT’的数据。

2）分类汇总出每天D列（带宽）的个数。用D列（带宽）的值除1048576000的结果是100的将其对应个数计入‘100G带宽’、用总和除1048576000的结果是10的将其对应个数计入‘10G带宽’、用总和除1048576000的结果是1的将其对应个数计入‘1GE带宽’。

CR-SR

1）筛选数据源1的E列（设备名称）包含字符‘RT’，C列（接口描述）包含字符‘SR’的数据，B列（接口名称）不包含‘ETH-’。

2）分类汇总出每天D列（带宽）的个数。用D列（带宽）的值除1000000000的结果是100的将其对应个数计入‘100G带宽’、用总和除1000000000的结果是10的将其对应个数计入‘10G带宽’、用总和除1000000000的结果是1的将其对应个数计入‘1GE带宽’。

CR-BNG&BRAS

1）筛选数据源1的E列（设备名称）包含字符‘RT’，C列（接口描述）包含字符‘BNG’或’BRAS’的数据，B列（接口名称）不包含‘ETH-’。

2）分类汇总出每天D列（带宽）的个数。用D列（带宽）的值除1048576000的结果是100的将其对应个数计入‘100G带宽’、用总和除1048576000的结果是10的将其对应个数计入‘10G带宽’、用总和除1048576000的结果是1的将其对应个数计入‘1GE带宽’。

SW-SR

1）筛选数据源1的E列（设备名称）包含字符‘SW’，C列（接口描述）包含字符‘SR’的数据，B列（接口名称）包含‘GIGA’。

2）分类汇总出每天D列（带宽）的个数。用D列（带宽）的值除1000000000的结果是100的将其对应个数计入‘100G带宽’、用总和除1000000000的结果是10的将其对应个数计入‘10G带宽’、用总和除1000000000的结果是1的将其对应个数计入‘1GE带宽’。

SW-BRAS/BNG

1）筛选数据源1的E列（设备名称）包含字符‘SW’，C列（接口描述）包含字符‘BNG’或’BRAS’的数据，B列（接口名称）包含‘GIGA’。

2）分类汇总出每天D列（带宽）的个数。用D列（带宽）的值除1048576000的结果是100的将其对应个数计入‘100G带宽’、用总和除1048576000的结果是10的将其对应个数计入‘10G带宽’、用总和除1048576000的结果是1的将其对应个数计入‘1GE带宽’。

2.1.2.2 城域网端口数： ?

时间粒度：每月

采集数据源：IPNET网管上某月包含RT/SR/BNG/BRAS/SW设备的端口流量情况报表（源1）

采集方式：需要从IPNET网管获取数据，如何获取还需要和厂家确认。

呈现结果：

| IP城域网端口数（个） | 100GE端口 |  | 10G端口 |  | GE光端口 |  | GE电接口 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 已使用 | 未使用 | 已使用 | 未使用 | 已使用 | 未使用 | 已使用 | 未使用 |
| CR设备 | 6 | 6 | 84 | 66 | 33 | 63 | 0 | 0 |
| BRAS/BNG设备 | 0 | 0 | 301 | 502 | 207 | 793 | 0 | 0 |
| SR设备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 111 | 0 | 0 |
| SW设备 | 0 | 0 | 24 | 72 | 600 | 1416 | 239 | 1777 |
| 汇总 | 6 | 6 | 409 | 640 | 969 | 2383 | 239 | 1777 |

实现步骤：

CR设备

2.1.2.3 城域网链路数：

时间粒度：每月、每天(图表)

采集数据源：IPNET网管上某月包含RT/SR/BNG/BRAS/SW设备的端口流量情况报表（源3，以天统计的）

采集方式：需要从IPNET网管获取数据，如何获取还需要和厂家确认。

呈现结果：

| IP城域网 | 链路总带宽（GE） | 流入流量日峰值（TB/天） | 流入流量日均值（TB/天） | 流出流量日峰值（TB/天） | 流出流量日均值（TB/天） | 流入峰值利用率(%) | 流出峰值利用率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地市出口 (2017年1月) | 280 | 528.97 | 398.06 | 149.23 | 108.77 | 47.76 | 13.02 |
| 地市出口 (2017年2月) | 280 | 517.06 | 418.22 | 148.32 | 120.93 | 37.46 | 11.45 |
| 地市出口 (2017年3月) | 280 | 599.50 | 460.57 | 168.14 | 125.45 | 40.11 | 12.25 |
| 地市出口 (2017年4月) | 400 | 634.94 | 442.76 | 181.77 | 125.37 | 21.83 | 7.52 |
| 地市出口 (2017年5月) | 400 | 675.22 | 544.80 | 224.19 | 168.02 | 25.53 | 9.55 |
| 地市出口 (2017年6月) | 400 | 717.27 | 561.88 | 239.07 | 189.43 | 29.10 | 10.67 |
| 地市出口 (2017年7月) | 400 | 861.55 | 698.72 | 372.10 | 284.14 | 32.78 | 13.93 |
| 地市出口 (2017年8月) | 400 | 894.35 | 709.01 | 338.58 | 275.55 | 33.50 | 14.36 |
| 地市出口 (2017年9月) | 400 | 857.39 | 705.44 | 362.23 | 262.03 | 34.8 | 15.72 |

实现步骤：

1）数据源3的E列（设备名称）包含字符‘RT’，C列（接口描述）包含字符‘PB-CMNET’。

2）按照F列（时间）汇总出每天D列（带宽）的总和，用总和除1048576000的结果计入‘链路总带宽’。

3）按照F列（时间）汇总出每天H列（流入字节数(MB)）和M列（流出字节数(MB)）的流量，K列（流入峰值利用率）、P列（流入峰值）。从每月的统计记录中找出‘流入字节数’和‘流出字节数’的最大值分别除1048576后的结果计入‘流入流量日峰值’和‘流出流量日峰值’。从每月的统计记录中找出‘流入字节数’和‘流出字节数’的最大值对应的‘流入峰值利用率’和‘流出峰值利用率’的值除每天的设备个数（‘设备名称’计数）分别记录到。

4）汇总出整月H列（流入字节数(MB)）和M列（流出字节数(MB)）的流量和天数（‘时间’计数），用汇总整月的H列（流入字节数(MB)）和M列（流出字节数(MB)）的流量除天数、除1048576的结果除分别记录到‘流入流量日均值’和‘流出流量日均值’。

2.1.2.4 IPTV平台二级CDN上联流量：

时间粒度：每月（看是否可以按月累加）

采集数据源：IPNET网管上某月包含OTV-SW设备的端口流量情况报表（源2，以天统计的）

采集方式：需要从IPNET网管获取数据，如何获取还需要和厂家确认。

呈现结果：

| IPTV平台二级CDN | 链路总带宽（GE） | 流入流量日峰值（TB/天） | 流入流量日均值（TB/天） | 流出流量日峰值（TB/天） | 流出流量日均值（TB/天） | 流入峰值利用率(%) | 流出峰值利用率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对接城域网CR (2017年5月) | 80 | 25.03 | 22.54 | 99.12 | 74.43 | 4.19 | 28.91 |
| 对接城域网CR (2017年6月) | 80 | 25.12 | 24.89 | 145.50 | 128.96 | 5.22 | 39.52 |
| 对接城域网CR (2017年7月) | 120 | 25.62 | 25.12 | 192.39 | 182.05 | 4.27 | 31.68 |
| 对接城域网CR (2017年8月) | 120 | 28.31 | 26.65 | 220.43 | 186.69 | 3.30 | 34.36 |
| 对接城域网CR (2017年9月) | 120 | 30.86 | 26.76 | 228.14 | 177.68 | 3.65 | 35.33 |

实现步骤：

- 数据源3的E列（设备名称）包含字符‘OTV-SW’，C列（接口描述）包含字符‘PB-CMNET’,B列（接口名称）包含字符‘ETH-’。

- 按照F列（时间）汇总出每天D列（带宽）的总和，用总和除1048576000的结果计入‘链路总带宽’。

- 按照F列（时间）汇总出每天H列（流入字节数(MB)）和M列（流出字节数(MB)）的流量，K列（流入峰值利用率）、P列（流入峰值）。从每月的统计记录中找出‘流入字节数’和‘流出字节数’的最大值分别除1048576后的结果计入‘流入流量日峰值’和‘流出流量日峰值’。从每月的统计记录中找出‘流入字节数’和‘流出字节数’的最大值对应的‘流入峰值利用率’和‘流出峰值利用率’的值除每天的设备个数（‘设备名称’计数）分别记录到。

- 汇总出整月H列（流入字节数(MB)）和M列（流出字节数(MB)）的流量和天数（‘时间’计数），用汇总整月的H列（流入字节数(MB)）和M列（流出字节数(MB)）的流量除天数、除1048576的结果除分别记录到‘流入流量日均值’和‘流出流量日均值’。

2.1.2.5 端口资源利用率（CR/SR/BNG/BRAS）：

时间粒度：每月

采集数据源：IPNET网管上某月包含RT/SR/BNG/BRAS/SW设备的端口流量情况报表（源1）

采集方式：需要从IPNET网管获取数据，如何获取还需要和厂家确认。

呈现结果：

| 主要设备端口使用情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备类型 | 设备名称 | 现有100GE端口数量 | 已用100GE端口数量 | 现有10GE端口数量 | 已用10GE端口数量 | 现有GE端口数量 | 已用GE端口数量 |
| CR | GDZHH-MC-IPMAN-RT01-TXZX-HW | 6 | 3 | 75 | 42 | 48 | 17 |
|  | GDZHH-MC-IPMAN-RT01-ZHL-HW | 6 | 3 | 75 | 42 | 48 | 16 |
| SR | GDZHH-MS-IPMAN-SR01-ZHL-AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 34 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-SR02-ZHL-AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 30 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-SR01-TXZX-AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 38 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-SR02-TXZX-AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 27 |
| BRAS/BNG | GDZHH-MS-IPMAN-BRAS01-TXZX-AL | 0 | 0 | 10 | 6 | 60 | 44 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BRAS02-TXZX-AL | 0 | 0 | 6 | 6 | 40 | 17 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BRAS01-ZHL-AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BRAS02-ZHL-AL | 0 | 0 | 9 | 4 | 60 | 43 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BRAS03-ZHL-AL | 0 | 0 | 8 | 7 | 40 | 0 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-JFGC-AL | 0 | 0 | 48 | 29 | 40 | 21 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-GHN-AL | 0 | 0 | 48 | 28 | 40 | 7 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-HQ-AL | 0 | 0 | 30 | 18 | 40 | 16 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-BY-AL | 0 | 0 | 48 | 29 | 40 | 7 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-SZ-AL | 0 | 0 | 28 | 17 | 40 | 4 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-TXZX-AL | 0 | 0 | 48 | 28 | 40 | 5 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-HQXJY-AL | 0 | 0 | 40 | 4 | 40 | 0 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-JXZ-AL | 0 | 0 | 40 | 22 | 40 | 10 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-PLW-AL | 0 | 0 | 40 | 7 | 40 | 4 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-TJ-AL | 0 | 0 | 40 | 10 | 40 | 8 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-YF-AL | 0 | 0 | 40 | 23 | 40 | 2 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-BJ-AL | 0 | 0 | 40 | 9 | 40 | 0 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-NP-AL | 0 | 0 | 40 | 9 | 40 | 1 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-HWBSQ-AL | 0 | 0 | 40 | 8 | 40 | 8 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-JYHY-AL | 0 | 0 | 40 | 7 | 40 | 0 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-XP-AL | 0 | 0 | 40 | 10 | 40 | 0 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-XHA-AL | 0 | 0 | 40 | 7 | 40 | 0 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-YXS-AL | 0 | 0 | 40 | 8 | 40 | 2 |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-PS-AL | 0 | 0 | 40 | 5 | 40 | 0 |

采集接口：通过TELNET方式直连

华为采集对象：CR(2)

华为设备采集指令：display interface brief

华为实现步骤：

1）

阿尔卡特采集对象：SR(4)、BRAS(5)、BNG(19)

阿尔卡特设备采集指令：show port

阿尔卡特实现步骤：

- 按照字段统计PORT MDIMDX统计xgige的个数为10G的现有数量、在此基础上分类统计Admin state是UP的为10G的已有数量。

- 按照字段统计PORT MDIMDX统计xcme的个数为Ge的现有数量、在此基础上分类Admin state是UP的为10G的已有数量。

2.1.2.6 BRAS/BNG的NAT板卡容量：

时间粒度：每月

采集数据源：IPNET网管上某月包含RT/SR/BNG/BRAS/SW设备的端口流量情况报表（源4、源5）

采集方式：需要从IPNET网管获取数据，如何获取还需要和厂家确认。

呈现结果：

| NAT板相关指标分析 | 设备 | 最大在线用户数 | IP地址段 | 板卡.引擎（没引擎就写板卡） | NAT板卡流量利用率（峰值） | 公网IP地址转换使用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-BJ-AL | 6437 | 223.73.238.128/25 | mda 4/2 | 19% | 26% |
|  |  |  |  | mda 5/2 | 19% | 26% |
|  |  |  |  | mda 6/2 | 19% | 26% |
|  |  |  |  | mda 7/2 | 19% | 26% |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-BY-AL | 16597 | 233.73.235.0/25 | mda 3/1 | 53% | 69% |
|  |  |  |  | mda 4/1 | 47% | 69% |
|  |  |  |  | mda 6/2 | 48% | 69% |
|  |  |  |  | mda 7/2 | 49% | 69% |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-GHN-AL | 11787 | 233.73.147.128/25 | mda 3/1 | 32% | 48% |
|  |  |  |  | mda 5/2 | 34% | 48% |
|  |  |  |  | mda 6/2 | 35% | 48% |
|  |  |  |  | mda 7/2 | 30% | 48% |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-HQ-AL | 9086 | 233.73.236.0/25 | mda 3/1 | 29% | 36% |
|  |  |  |  | mda 4/1 | 27% | 36% |
|  |  |  |  | mda 6/2 | 31% | 36% |
|  |  |  |  | mda 7/2 | 30% | 36% |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-HQXJY-AL | 0 | 120.239.200.0/25 | mda 4/2 | 0% | 0% |
|  |  |  |  | mda 5/2 | 0% | 0% |
|  |  |  |  | mda 6/2 | 0% | 0% |
|  |  |  |  | mda 7/2 | 0% | 0% |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-HWBSQ-AL | 3424 | 223.73.237.128/25 | mda 4/2 | 10% | 17% |
|  |  |  |  | mda 5/2 | 10% | 17% |
|  |  |  |  | mda 6/2 | 11% | 17% |
|  |  |  |  | mda 7/2 | 10% | 17% |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-JFGC-AL | 21396 | 233.73.146.0/24 | mda 3/1 | 54% | 36% |
|  |  |  |  | mda 4/1 | 53% | 36% |
|  |  |  |  | mda 5/2 | 55% | 36% |
|  |  |  |  | mda 7/2 | 57% | 36% |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-JXZ-AL | 10144 | 120.239.197.128/25 | mda 4/2 | 22% | 32% |
|  |  |  |  | mda 5/2 | 21% | 32% |
|  |  |  |  | mda 6/2 | 22% | 32% |
|  |  |  |  | mda 7/2 | 22% | 32% |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-JYHY-AL | 15 | 223.73.238.0/25 | mda 4/2 | 1% | 0% |
|  |  |  |  | mda 5/2 | 0% | 0% |
|  |  |  |  | mda 6/2 | 1% | 0% |
|  |  |  |  | mda 7/2 | 1% | 0% |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-NP-AL | 8694 | 223.73.237.0/25 | mda 4/2 | 37% | 35% |
|  |  |  |  | mda 5/2 | 35% | 35% |
|  |  |  |  | mda 6/2 | 33% | 35% |
|  |  |  |  | mda 7/2 | 34% | 35% |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-PLW-AL | 5016 | 120.239.196.0/25 | mda 4/2 | 22% | 21% |
|  |  |  |  | mda 5/2 | 23% | 21% |
|  |  |  |  | mda 6/2 | 23% | 21% |
|  |  |  |  | mda 7/2 | 23% | 21% |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-PS-AL | 1086 | 120.239.198.0/25 | mda 4/2 | 2% | 1% |
|  |  |  |  | mda 5/2 | 3% | 1% |
|  |  |  |  | mda 6/2 | 2% | 1% |
|  |  |  |  | mda 7/2 | 2% | 1% |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-SZ-AL | 7777 | 233.73.236.128/25 | mda 1/2 | 25% | 29% |
|  |  |  |  | mda 3/1 | 33% | 29% |
|  |  |  |  | mda 6/2 | 34% | 29% |
|  |  |  |  | mda 7/2 | 30% | 29% |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-TJ-AL | 3348 | 120.239.196.128/25 | mda 4/2 | 14% | 14% |
|  |  |  |  | mda 5/2 | 14% | 14% |
|  |  |  |  | mda 6/2 | 14% | 14% |
|  |  |  |  | mda 7/2 | 15% | 14% |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-TXZX-AL | 16638 | 233.73.147.0/25 | mda 10/1 | 43% | 59% |
|  |  |  |  | mda 5/2 | 43% | 59% |
|  |  |  |  | mda 6/2 | 42% | 59% |
|  |  |  |  | mda 7/2 | 47% | 59% |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-XHA-AL | 3203 | 120.239.198.128/25 | mda 4/2 | 13% | 13% |
|  |  |  |  | mda 5/2 | 12% | 13% |
|  |  |  |  | mda 6/2 | 12% | 13% |
|  |  |  |  | mda 7/2 | 12% | 13% |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-XP-AL | 6289 | 120.239.199.128/25 | mda 4/2 | 20% | 25% |
|  |  |  |  | mda 5/2 | 21% | 25% |
|  |  |  |  | mda 6/2 | 20% | 25% |
|  |  |  |  | mda 7/2 | 22% | 25% |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-YF-AL | 12737 | 120.239.197.0/25 | mda 4/2 | 23% | 34% |
|  |  |  |  | mda 5/2 | 23% | 34% |
|  |  |  |  | mda 6/2 | 23% | 34% |
|  |  |  |  | mda 7/2 | 23% | 34% |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BNG01-YXS-AL | 828 | 120.239.199.0/25 | mda 4/2 | 4% | 2% |
|  |  |  |  | mda 5/2 | 3% | 2% |
|  |  |  |  | mda 6/2 | 4% | 2% |
|  |  |  |  | mda 7/2 | 4% | 2% |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BRAS01-TXZX-AL | 869 | 223.73.73.0/24 | mda 3/2 | 60% | 25% |
|  |  |  |  | mda 4/1 | 57% | 25% |
|  |  |  |  | mda 6/1 | 62% | 25% |
|  |  |  |  | mda 7/2 | 63% | 25% |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BRAS01-ZHL-AL | 0 | 223.73.74.0/25 | mda 1/1 | 3% | 0% |
|  |  |  |  | mda 2/1 | 0% | 0% |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BRAS02-TXZX-AL | 11588 | 223.73.75.0/24 | mda 3/1 | 38% | 22% |
|  |  |  |  | mda 6/1 | 36% | 22% |
|  |  |  |  | mda 7/2 | 35% | 22% |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BRAS02-ZHL-AL | 0 | 223.73.72.0/24 | mda 4/1 | 43% | 41% |
|  |  |  |  | mda 5/1 | 47% | 41% |
|  |  |  |  | mda 6/1 | 43% | 41% |
|  |  |  |  | mda 7/1 | 39% | 41% |
|  | GDZHH-MS-IPMAN-BRAS03-ZHL-AL | 20164 | 223.73.145.0/24 | mda 3/1 | 54% | 38% |
|  |  |  |  | mda 6/1 | 55% | 38% |
|  |  |  |  | mda 7/1 | 58% | 38% |

实现方式：

- 对数据源4进行行标签为A列（BRAS）、B列（日期）和数值为C列（用户数）进行最大值的透视，得出各类设备用户数的最大值填入‘最大在线用户数’。A列（BRAS）需要通过设备对照表转换为设备名。

- 对数据源5的 D列（NAT板卡名）从左开始取12个字符计入到G列（TEMP），针对新数据源5进行行标签为C列（设备名）、G列（TEMP）和数值为E列（平均NAT单板利用率(%)）进行求和的透视，得出各类设备各板卡的‘NAT板卡流量利用率’。

- ‘IP地址段’为人工输入，可以作为基础配置表进行管理。地址段对应算出IP地址个数，IP地址数乘以200作为‘NAT地址池IP个数’。

- 使用‘最大在线用户数’除‘NAT地址池IP个数’作为各设备各板卡的‘公网IP地址转换使用率’。

2.1.2.7 城域网出口利用率(CR上联)：

时间粒度：每月

采集数据源：IPNET网管上某月包含RT/SR/BNG/BRAS/SW设备的端口流量情况报表（源1，以月统计的）

采集方式：需要从IPNET网管获取数据，如何获取还需要和厂家确认。

呈现结果：

| 设备 | 局向 | 端口 | 带宽 | 流入峰值流速(Mbps) | 流出峰值流速(Mbps) | 均值带宽利用率(%) | 峰值带宽利用率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合楼RT01 | 芳村BR3 | 100GE10/0/0 | 100G | 34482.88 | 12385.77 | 12.20 | 33.67 |
|  |  | 100GE11/0/0 | 100G | 33855.18 | 12312.95 | 12.09 | 33.06 |
| 通信中心RT01 | 南沙BR4 | 100GE10/0/0 | 100G | 30596.37 | 12255.75 | 11.13 | 29.88 |
|  |  | 100GE11/0/0 | 100G | 30544.90 | 12389.69 | 11.16 | 29.83 |

实现步骤：

- 数据源1的E列（设备名称）包含字符‘RT’，C列（接口描述）包含字符‘PB-CMNET’。

- 筛选后的数据源中每月的D列（带宽）值除1048576000的结果计入‘带宽’、I列（流入峰值流速）的值除1024计入‘流入峰值流速’、N列（流出峰值流速）的值除1024计入‘流出峰值流速’、Q列（带宽均值值利用率）的值计入‘带宽均值值利用率’、R列（带宽峰值值利用率）的值计入‘带宽峰值值利用率’。

2.1.2.8 核心网互联链路利用率：(CR下联 TO BNG/BRAS/OPTV SW/SR)

时间粒度：每月

采集数据源：IPNET网管上某月包含RT/SR/BNG/BRAS/SW设备的端口流量情况报表（源1）

采集方式：需要从IPNET网管获取数据，如何获取还需要和厂家确认。

呈现结果：

| 电路名称 | 带宽(G) | 流入峰值流速(Mbps) | 流出峰值流速(Mbps) | 均值带宽利用率(%) | 峰值带宽利用率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZHL-RT01→BY-BNG01 | 20G | 2294.51 | 10263.09 | 16.2 | 50.11 |
| TXZX-RT01→BY-BNG01 | 20G | 2246.92 | 9896.20 | 15.15 | 48.32 |
| ZHL-RT01→JFGC-BNG01 | 20G | 2397.33 | 9445.32 | 14.24 | 46.12 |
| TXZX-RT01→SZ-BNG01 | 10G | 1071.84 | 4696.99 | 15.92 | 45.87 |
| ZHL-RT01→NP-BNG01 | 10G | 1535.65 | 4644.79 | 15.61 | 45.36 |
| TXZX-RT01→YF-BNG01 | 10G | 942.75 | 4486.03 | 14.71 | 43.81 |
| ZHL-RT01→HQ-BNG01 | 10G | 1188.40 | 4426.64 | 13.62 | 43.23 |
| TXZX-RT01→HQ-BNG01 | 10G | 1207.76 | 4392.24 | 14.58 | 42.89 |
| ZHL-RT01→YF-BNG01 | 10G | 962.37 | 4348.15 | 13.48 | 42.46 |
| TXZX-RT01→JXZ-BNG01 | 10G | 950.85 | 4214.86 | 13.73 | 41.16 |
| TXZX-RT01→JFGC-BNG01 | 20G | 2390.34 | 8378.78 | 13.65 | 40.91 |
| TXZX-RT01→NP-BNG01 | 10G | 1495.20 | 4064.94 | 14.01 | 39.7 |
| TXZX-RT01→BJ-BNG01 | 10G | 807.04 | 4057.81 | 11.42 | 39.63 |
| ZHL-RT01→ZHL-BRAS02 | 10G | 2028.86 | 3994.60 | 14.8 | 39.01 |
| ZHL-RT01→BJ-BNG01 | 10G | 780.79 | 3798.89 | 11.54 | 37.1 |
| ZHL-RT01→XP-BNG01 | 10G | 851.71 | 3702.41 | 11.87 | 36.16 |
| ZHL-RT01→SZ-BNG01 | 10G | 1047.52 | 3646.92 | 12.11 | 35.61 |
| ZHL-RT01→PLW-BNG01 | 10G | 992.82 | 3501.02 | 10.79 | 34.19 |
| ZHL-RT01→ZHL-BRAS03 | 20G | 2403.20 | 6804.90 | 11.72 | 33.23 |
| ZHL-RT01→TXZX-BNG01 | 20G | 2122.21 | 6753.88 | 12.04 | 32.98 |
| TXZX-RT01→ZHL-BRAS02 | 10G | 2002.10 | 3320.67 | 12.15 | 32.43 |
| ZHL-RT01→TXZX-SR01 | 3G | 254.08 | 947.99 | 11.19 | 32.36 |
| TXZX-RT01→TXZX-SR01 | 3G | 317.91 | 928.85 | 11.13 | 31.7 |
| ZHL-RT01→GHN-BNG01 | 20G | 1515.21 | 6479.44 | 12.22 | 31.64 |
| TXZX-RT01→ZHL-BRAS03 | 20G | 2392.23 | 6374.53 | 11.16 | 31.13 |
| TXZX-RT01→TXZX-BNG01 | 20G | 2072.43 | 6259.80 | 11.38 | 30.57 |
| TXZX-RT01→XP-BNG01 | 10G | 850.07 | 3127.75 | 10.22 | 30.54 |
| TXZX-RT01→PLW-BNG01 | 10G | 980.01 | 3102.17 | 10.05 | 30.29 |
| TXZX-RT01→OTV-SW02-TXZX | 30G | 9055.18 | 869.81 | 8.37 | 29.48 |
| ZHL-RT01→TXZX-BRAS02 | 20G | 1751.19 | 6036.03 | 10.41 | 29.47 |
| ZHL-RT01→JXZ-BNG01 | 10G | 966.58 | 2981.29 | 8.9 | 29.11 |
| ZHL-RT01→OTV-SW01-NP | 30G | 8702.04 | 943.78 | 8.84 | 28.33 |
| TXZX-RT01→OTV-SW01-TXZX | 30G | 8449.72 | 913.49 | 8.34 | 27.51 |
| ZHL-RT01→OTV-SW02-NP | 30G | 8113.87 | 910.61 | 8.29 | 26.41 |
| TXZX-RT01→GHN-BNG01 | 20G | 1481.78 | 5254.69 | 9.34 | 25.66 |
| TXZX-RT01→TXZX-BRAS02 | 20G | 1697.54 | 4920.43 | 8.2 | 24.03 |
| ZHL-RT01→ZHL-SR01 | 3G | 323.51 | 699.64 | 7.08 | 23.88 |
| TXZX-RT01→HWBSQ-BNG01 | 10G | 566.32 | 2252.20 | 8.35 | 21.99 |
| ZHL-RT01→HWBSQ-BNG01 | 10G | 564.14 | 2186.28 | 7.09 | 21.35 |
| ZHL-RT01→TJ-BNG01 | 10G | 486.37 | 2171.35 | 6.3 | 21.2 |
| TXZX-RT01→ZHL-SR01 | 3G | 291.15 | 594.86 | 6.65 | 20.3 |
| ZHL-RT01→TXZX-BRAS01 | 20G | 1900.03 | 3869.16 | 7.06 | 18.89 |
| ZHL-RT01→XHA-BNG01 | 10G | 407.32 | 1841.16 | 6.02 | 17.98 |
| TXZX-RT01→TJ-BNG01 | 10G | 487.61 | 1706.30 | 5.38 | 16.66 |
| TXZX-RT01→TXZX-BRAS01 | 20G | 1886.98 | 3367.07 | 5.96 | 16.44 |
| ZHL-RT01→ZHL-SR02 | 4G | 183.50 | 612.00 | 4.01 | 15.67 |
| ZHL-RT01→TXZX-SR02 | 2G | 166.69 | 277.86 | 3.79 | 14.23 |
| TXZX-RT01→XHA-BNG01 | 10G | 387.06 | 1423.77 | 4.85 | 13.9 |
| TXZX-RT01→ZHL-SR02 | 4G | 173.76 | 501.05 | 3.57 | 12.83 |
| TXZX-RT01→TXZX-SR02 | 2G | 88.66 | 224.26 | 2.77 | 11.48 |
| ZHL-RT01→PS-BNG01 | 10G | 67.69 | 1011.89 | 3.96 | 9.88 |
| ZHL-RT01→YXS-BNG01 | 10G | 101.82 | 824.88 | 2.72 | 8.06 |
| ZHL-RT01→JYHY-BNG01 | 10G | 14.02 | 605.73 | 2.76 | 5.92 |
| TXZX-RT01→YXS-BNG01 | 10G | 96.35 | 560.91 | 2 | 5.48 |
| ZHL-RT01→HQXJY-BNG01 | 10G | 0.23 | 289.40 | 1.39 | 2.83 |
| TXZX-RT01→HQXJY-BNG01 | 10G | 0.00 | 263.65 | 1.27 | 2.57 |
| TXZX-RT01→PS-BNG01 | 10G | 71.64 | 197.59 | 0.56 | 1.93 |
| TXZX-RT01→JYHY-BNG01 | 10G | 13.22 | 38.90 | 0.04 | 0.38 |
| TXZX-RT01→NPEJL-BNG01 | 10G | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 |
| TXZX-RT01→NPJT-BNG01 | 10G | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 |
| ZHL-RT01→NPEJL-BNG01 | 10G | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |
| ZHL-RT01→NPJT-BNG01 | 10G | 0.01 | 0.02 | 0 | 0 |

实现方法：

CR下联BNG和BRAS，SR和IPTV SW

1）筛选数据源1的E列（设备名称）包含字符‘RT’，C列（接口描述）包含字符‘-B’或包含字符‘-S’的数据，B列（接口名称）含字符‘ETH-’。

2）用D列（带宽）的值除1048576000的结果是计入‘带宽’、I列（流入峰值流速(Kbps)）的值除1024计入‘流入峰值流速(Mbps)’，N列（流出峰值流速(Kbps)）的值除1024计入‘流出峰值流速(Mbps)’，Q列（带宽均值值利用率(%)）的值计入‘均值带宽利用率(%)’，R列（带宽峰值值利用率(%)）的值计入‘峰值带宽利用率(%)’。

电路名称如何统一？

2.1.2.9 SW上联SR链路流量统计 TOP10： (从高到低)

时间粒度：每月

采集数据源：IPNET网管上某月包含RT/SR/BNG/BRAS/SW设备的端口流量情况报表（源1）

采集方式：需要从IPNET网管获取数据，如何获取还需要和厂家确认。

呈现结果：

| 序号 | 电路名称 | 带宽(G) | 流入峰值流速(Mbps) | 流出峰值流速(Mbps) | 均值带宽利用率(%) | 峰值带宽利用率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TXZX-SR01→洪湾保税区SW01 | 2G | 803.09 | 283.24 | 15.71 | 41.12 |
| 2 | TXZX-SR01→白蕉SW01 | 2G | 697.05 | 181.49 | 8.83 | 35.69 |
| 3 | ZHL-SR02→金福广场SW01 | 2G | 650.97 | 219.89 | 8.57 | 33.33 |
| 4 | TXZX-SR01→红旗SW01 | 2G | 527.6 | 115.44 | 8.07 | 27.01 |
| 5 | ZHL-SR01→南水SW01 | 2G | 403.7 | 171.39 | 5.99 | 20.67 |
| 6 | ZHL-SR01→西埔SW01 | 2G | 367.17 | 112.73 | 4.49 | 18.8 |
| 7 | ZHL-SR01→南屏SW01 | 2G | 361.84 | 237.93 | 6.83 | 18.53 |
| 8 | TXZX-SR02→通信中心SW01 | 1G | 140.39 | 76.68 | 4.46 | 14.38 |
| 9 | ZHL-SR02→金景豪苑SW01 | 2G | 264.98 | 93.36 | 3.82 | 13.57 |
| 10 | ZHL-SR02→旧香洲SW01 | 2G | 212.98 | 98.15 | 3.93 | 10.9 |

实现方法：

1）筛选数据源1的E列（设备名称）包含字符‘SW’，C列（接口描述）包含字符‘SR’，B列（接口名称）含字符‘ETH-’。

2）用D列（带宽）的值除1000000000的结果是计入‘带宽’、I列（流入峰值流速(Kbps)）的值除1024计入‘流入峰值流速(Mbps)’，N列（流出峰值流速(Kbps)）的值除1024计入‘流出峰值流速(Mbps)’，Q列（带宽均值值利用率(%)）的值计入‘均值带宽利用率(%)’，R列（带宽峰值值利用率(%)）的值计入‘峰值带宽利用率(%)’。

3）表按照‘带宽峰值流速(Mbps)’进行降序排列，选取前TOP10。

2.1.2.10 SW上联BRAS/BNG链路流量统计 TOP10： (从高到低)

时间粒度：每月

采集数据源：IPNET网管上某月包含RT/SR/BNG/BRAS/SW设备的端口流量情况报表（源1）

采集方式：需要从IPNET网管获取数据，如何获取还需要和厂家确认。

呈现结果：

| 序号 | 电路名称 | 带宽(G) | 流入峰值流速(Mbps) | 流出峰值流速(Mbps) | 均值带宽利用率(%) | 峰值带宽利用率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信中心BRAS02→红旗SW01 | 4G | 1752.53 | 15.77 | 13.14 | 44.86 |
| 2 | 通信中心BNG01→通信中心SW01 | 2G | 824.04 | 183.37 | 14.04 | 42.19 |
| 3 | 永兴胜BNG01→永兴胜SW01 | 2G | 782.42 | 191.86 | 14.32 | 40.06 |
| 4 | 唐家BNG01→唐家SW01 | 6G | 2178.53 | 538.48 | 0.26 | 35.46 |
| 5 | 通信中心BRAS02→南屏SW01 | 6G | 1494.28 | 11.13 | 6.43 | 24.32 |
| 6 | 白蕉BNG01→白蕉SW01 | 20G | 4967.39 | 1182.38 | 7.39 | 24.25 |
| 7 | 西埔BNG01→西埔SW01 | 20G | 4114.37 | 1096.29 | 6.43 | 20.09 |
| 8 | 旧香洲BNG01→旧香洲SW01 | 6G | 1183.13 | 301.53 | 7.23 | 19.26 |
| 9 | 通信中心BRAS01→金景豪苑SW01 | 6G | 1076.35 | 293.67 | 5.18 | 17.52 |
| 10 | 洪湾保税区BNG01→洪湾保税区SW01 | 20G | 3416.04 | 887.75 | 5.84 | 16.68 |

实现方法：

1）筛选数据源1的E列（设备名称）包含字符‘SW’，C列（接口描述）包含字符‘BNG’或包含字符‘BRAS’，B列（接口名称）含字符‘ETH-’。

2）用D列（带宽）的值除1000000000的结果是计入‘带宽’、I列（流入峰值流速(Kbps)）的值除1024计入‘流入峰值流速(Mbps)’，N列（流出峰值流速(Kbps)）的值除1024计入‘流出峰值流速(Mbps)’，Q列（带宽均值值利用率(%)）的值计入‘均值带宽利用率(%)’，R列（带宽峰值值利用率(%)）的值计入‘峰值带宽利用率(%)’。

3）表按照‘流入峰值流速(Mbps)’进行降序排列，选取前TOP10。

2.1.2.11 OLT上联SW/BNG链路利用率TOP10： (从高到低) ?

时间粒度：每月

采集数据源：IPNET网管上某月包含RT/SR/BNG/BRAS/SW设备的端口流量情况报表（源?）

采集方式：需要从IPNET网管获取数据，如何获取还需要和厂家确认。

呈现结果：

| 序号 | OLT | SW/BNG | 总带宽（G） | 上行峰值流速(Gbps) | 下行峰值流速(Gbps) | 带宽峰值利用率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 诚丰新园OLT01 | 红旗SW01 | 1G | 0.08 | 0.53 | 54.06 |
| 2 | 湾仔海关基站OLT01 | 洪湾保税区SW01 | 3G | 0.33 | 1.54 | 52.51 |
| 3 | 斗门OLT02 | 白蕉SW01 | 2G | 0.28 | 0.98 | 50.13 |
| 4 | 华南明宇OLT01 | 怡丰SW01 | 2G | 0.26 | 0.96 | 49.36 |
| 5 | 红塔仁恒新园基站OLT01 | 金福广场BNG01 | 2G | 0.23 | 0.95 | 48.7 |
| 6 | 拱北英泰酒店基站OLT01 | 通信中心BNG01 | 2G | 0.21 | 0.94 | 48.08 |
| 7 | 红旗OLT02 | 红旗SW01 | 3G | 0.28 | 1.39 | 47.49 |
| 8 | 白蕉OLT02 | 白蕉SW01 | 3G | 0.32 | 1.39 | 47.28 |
| 9 | 美丽湾OLT01 | 金福广场SW01 | 2G | 0.24 | 0.9 | 46.03 |
| 10 | 水涌坑OLT01 | 旧香洲SW01 | 2G | 0.18 | 0.89 | 45.71 |

2.1.2.12 IPTV平台二级CDN上联城域网CR链路利用率：

时间粒度：每月

采集数据源：IPNET网管上某月包含RT/SR/BNG/BRAS/SW设备的端口流量情况报表（源1）

采集方式：需要从IPNET网管获取数据，如何获取还需要和厂家确认。

呈现结果：

| 设备 | 局向 | 端口 | 带宽(G) | 流入峰值流速(Mbps) | 流出峰值流速(Mbps) | 均值带宽利用率(%) | 峰值带宽利用率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南屏机楼SW01 | 综合楼RT01 | Eth-Trunk1 | 30 | 968.35 | 8876.95 | 8.77 | 28.9 |
| 南屏机楼SW02 |  | Eth-Trunk1 | 30 | 911.7 | 8116.88 | 8.29 | 26.42 |
| 通信中心SW01 | 通信中心RT01 | Eth-Trunk1 | 30 | 945.45 | 8596.97 | 8.3 | 27.98 |
| 通信中心SW02 |  | Eth-Trunk1 | 30 | 889.02 | 9091.77 | 8.33 | 29.6 |

实现方法：

1）筛选数据源1的E列（设备名称）包含字符‘OTV-SW’，C列（接口描述）包含字符‘RT’，B列（接口名称）含字符‘ETH-’。

2）用D列（带宽）的值除1000000000的结果是计入‘带宽(G)’、I列（流入峰值流速(Kbps)）的值除1024计入‘流入峰值流速(Mbps)’，N列（流出峰值流速(Kbps)）的值除1024计入‘流出峰值流速(Mbps)’，Q列（带宽均值值利用率(%)）的值计入‘均值带宽利用率(%)’，R列（带宽峰值值利用率(%)）的值计入‘峰值带宽利用率(%)’。

2.1.2.13 IPTV平台二级CDN交换机至服务器链路利用率：?

时间粒度：每月

采集数据源：IPNET网管上某月包含RT/SR/BNG/BRAS/SW设备的端口流量情况报表（源1）

采集方式：需要从IPNET网管获取数据，如何获取还需要和厂家确认。

呈现结果：

| 序号 | 链路名称 | 带宽(G) | 流入峰值流速(Mbps) | 流出峰值 流速(Mbps) | 均值带宽利用率(%) | 峰值带宽利用率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南屏机楼SW01->南屏机楼SV01 | 10 | 0 | 501.12 | 2.43 | 4.89 |
|  |  | 10 | 0 | 501.12 | 2.43 | 4.89 |
|  |  | 10 | 0 | 501.01 | 2.43 | 4.89 |
| 2 | 南屏机楼SW01->南屏机楼SV02 | 10 | 3034.77 | 905.35 | 10.61 | 29.64 |
|  |  | 10 | 2979.68 | 527.51 | 10.23 | 29.1 |
|  |  | 10 | 2925.9 | 527.02 | 10.07 | 28.57 |
| 3 | 南屏机楼SW02->南屏机楼SV01 | 10 | 2707.03 | 522.96 | 9.75 | 26.44 |
|  |  | 10 | 2737.78 | 796.22 | 10.11 | 26.74 |
|  |  | 10 | 2671.18 | 524.91 | 9.59 | 26.09 |
| 4 | 南屏机楼SW02->南屏机楼SV02 | 10 | 0 | 499.92 | 2.43 | 4.88 |
|  |  | 10 | 0 | 499.92 | 2.43 | 4.88 |
|  |  | 10 | 0 | 499.92 | 2.43 | 4.88 |
| 5 | 通信中心SW01->通信中心SV01 | 10 | 0 | 500.39 | 2.43 | 4.89 |
|  |  | 10 | 0 | 500.39 | 2.43 | 4.89 |
|  |  | 10 | 0 | 500.4 | 2.43 | 4.89 |
| 6 | 通信中心SW01->通信中心SV02 | 10 | 0 | 500.39 | 2.43 | 4.89 |
|  |  | 10 | 0 | 500.4 | 2.43 | 4.89 |
|  |  | 10 | 2843.31 | 536.87 | 9.58 | 27.77 |
| 7 | 通信中心SW02->通信中心SV01 | 10 | 3060.43 | 808.91 | 10.17 | 29.89 |
|  |  | 10 | 3040.15 | 526.55 | 9.8 | 29.69 |
|  |  | 10 | 2987.72 | 525.86 | 9.62 | 29.18 |
| 8 | 通信中心SW02->通信中心SV02 | 10 | 2898.02 | 918.67 | 10.14 | 28.3 |
|  |  | 10 | 2878.78 | 533.67 | 9.75 | 28.11 |
|  |  | 10 | 0 | 500.39 | 2.43 | 4.89 |

实现方法：

1）筛选数据源1的E列（设备名称）包含字符‘OTV-SW’，C列（接口描述）包含字符‘SV’。

2）用D列（带宽）的值除1000000000的结果是计入‘带宽(G)’、I列（流入峰值流速(Kbps)）的值除1024计入‘流入峰值流速(Mbps)’，N列（流出峰值流速(Kbps)）的值除1024计入‘流出峰值流速(Mbps)’，Q列（带宽均值值利用率(%)）的值计入‘均值带宽利用率(%)’，R列（带宽峰值值利用率(%)）的值计入‘峰值带宽利用率(%)’。

2.1.2.14 BRAS/BNG承载业务容量预测：

时间粒度：每月

采集数据源：IPNET网管上某月包含RT/SR/BNG/BRAS/SW设备的端口流量情况报表（源1、源6算法）

采集方式：需要从IPNET网管获取数据，如何获取还需要和厂家确认。

呈现结果：

| 现网数据 |  |  |  |  |  |  |  | 预测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备 | 覆盖区域（区/县/镇） | BRAS上联链路利用率 | BRAS上联链路带宽/G | 家宽最大在线用户数 | 家宽单用户带宽/M | 点播单用户带宽/M | 组播带宽/M | IPTV点播可发展用户 | 家宽可发展用户 |
| 盘龙湾BNG01 | 唐家、金鼎 | 32.24% | 20 | 5309 | 1.6 | 8.8 | 0.85 | 762 | 4720 |
| 唐家BNG01 | 唐家、金鼎 | 18.93% | 20 | 3609 | 1.6 | 8.8 | 0.85 | 1064 | 6384 |
| 横琴新家园BNG01 | 横琴 | 2.70% | 20 | 0 | 1.6 | 8.8 | 0.85 | 1433 | 8413 |
| 综合楼BRAS03 | 铁通家宽 | 32.18% | 40 | 19519 | 1.6 | 8.8 | 0.85 | 1623 | 481 |
| 怡丰BNG01 | 香洲 | 43.14% | 20 | 8661 | 1.6 | 8.8 | 0.85 | 514 | 3358 |
| 旧香洲BNG01 | 香洲 | 35.14% | 20 | 8135 | 1.6 | 8.8 | 0.85 | 696 | 4358 |
| 白蕉BNG01 | 白蕉 | 38.37% | 20 | 6636 | 1.6 | 8.8 | 0.85 | 622 | 3954 |
| 洪湾保税区BNG01 | 洪湾保税区 | 21.67% | 20 | 4314 | 1.6 | 8.8 | 0.85 | 1002 | 6041 |
| 南屏BNG01 | 南屏 | 42.53% | 20 | 9028 | 1.6 | 8.8 | 0.85 | 528 | 3434 |
| 景裕豪苑BNG01 | 斗门 | 3.15% | 20 | 25 | 1.6 | 8.8 | 0.85 | 1423 | 8356 |
| 永兴盛BNG01 | 富山 | 6.77% | 20 | 591 | 1.6 | 8.8 | 0.85 | 1340 | 7904 |
| 西埔BNG01 | 西埔 | 33.35% | 20 | 6325 | 1.6 | 8.8 | 0.85 | 736 | 4581 |
| 西海岸BNG01 | 平沙、南水 | 15.94% | 20 | 3340 | 1.6 | 8.8 | 0.85 | 1132 | 6758 |
| 金福广场BNG01 | 前山 | 43.52% | 40 | 18631 | 1.6 | 8.8 | 0.85 | 1107 | 1369 |
| 通信中心BRAS02 | 铁通家宽 | 26.75% | 40 | 11225 | 1.6 | 8.8 | 0.85 | 1869 | 8775 |
| 通信中心BRAS01 | 拱北、吉大、金鼎、富山 | 17.67% | 40 | 13053 | 1.6 | 8.8 | 0.85 | 2282 | 6947 |
| 综合楼BRAS02 | 白蕉、西埔、保税区、旧香洲、南水 | 35.72% | 20 | 21174 | 1.6 | 8.8 | 0.85 | 683 | -1174 |
| 平沙BNG01 | 平沙、南水 | 5.91% | 20 | 268 | 1.6 | 8.8 | 0.85 | 1360 | 8012 |
| 桂花南BNG01 | 吉大、拱北 | 28.65% | 40 | 12192 | 1.6 | 8.8 | 0.85 | 1783 | 7808 |
| 通信中心BNG01 | 吉大、拱北 | 31.78% | 40 | 15096 | 1.6 | 8.8 | 0.85 | 1641 | 4904 |
| 宝源BNG01 | 前山 | 49.22% | 40 | 17542 | 1.6 | 8.8 | 0.85 | 848 | 2458 |
| 三灶BNG01 | 三灶 | 40.74% | 20 | 7501 | 1.6 | 8.8 | 0.85 | 568 | 3658 |
| 红旗BNG01 | 金湾、红旗 | 43.06% | 20 | 9311 | 1.6 | 8.8 | 0.85 | 516 | 3368 |

2.1.2.15 OLT承载业务容量预测： ?TOP10  ?OLT

时间粒度：每月

采集数据源：IPNET网管上某月包含RT/SR/BNG/BRAS/SW设备的端口流量情况报表（源1、源6算法）

采集方式：需要从IPNET网管获取数据，如何获取还需要和厂家确认。

呈现结果：

| OLT | 覆盖区域（镇/街道） | SW/BNG | 总带宽/G | 上行峰值流速/Mbps | 下行峰值流速/Mbps | 带宽峰值利用率/% | 家宽可发展用户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 诚丰新园OLT01 | 红旗 | 红旗SW01 | 1 | 80 | 530 | 54.06 | 106 |
| 湾仔海关基站OLT01 | 洪湾保税区 | 洪湾保税区SW01 | 3 | 330 | 1540 | 52.51 | 350 |
| 斗门OLT02 | 白蕉 | 白蕉SW01 | 2 | 280 | 980 | 50.13 | 263 |
| 华南明宇OLT01 | 香洲 | 怡丰SW01 | 2 | 260 | 960 | 49.36 | 275 |
| 红塔仁恒新园基站OLT01 | 前山 | 金福广场BNG01 | 2 | 230 | 950 | 48.7 | 281 |
| 拱北英泰酒店基站OLT01 | 拱北 | 通信中心BNG01 | 2 | 210 | 940 | 48.08 | 288 |
| 红旗OLT02 | 红旗 | 红旗SW01 | 3 | 280 | 1390 | 47.49 | 444 |
| 白蕉OLT02 | 白蕉 | 白蕉SW01 | 3 | 320 | 1390 | 47.28 | 444 |
| 美丽湾OLT01 | 前山 | 金福广场SW01 | 2 | 240 | 900 | 46.03 | 313 |
| 水涌坑OLT01 | 香洲 | 旧香洲SW01 | 2 | 180 | 890 | 45.71 | 319 |

实现方法：

1）筛选数据源1的E列（设备名称）包含字符‘SW’或包含‘BNG’，C列（接口描述）包含字符‘OLT’，B列（接口名称）含字符‘ETH-’。

2）用D列（带宽）的值除1000000000的结果是计入‘带宽’、I列（流入峰值流速(Kbps)）的值除1024计入‘下行峰值流速/Mbps’，N列（流出峰值流速(Kbps)）的值除1024计入‘上行峰值流速/Mbps’， R列（带宽峰值值利用率(%)）的值计入‘峰值带宽利用率(%)’。

3）按照算法进行判断：如果(（‘总带宽/G’*1000*0.7）-‘下行峰值流速/Mbps’)/1.6的结果小于0则可发展用户为0，大于0则把此计算值计入‘家宽可发展用户’。

2.1.2.16 IPTV平台二级CDN承载业务容量预测：

时间粒度：每月

采集数据源：IPNET网管上某月包含RT/SR/BNG/BRAS/SW设备的端口流量情况报表（源1、源6算法）

采集方式：需要从IPNET网管获取数据，如何获取还需要和厂家确认。

呈现结果：

| IPTV平台SW | 对接城域网CR | 总带宽/G | 流入峰值流速(Mbps) | 流出峰值流速(Mbps) | 带宽峰值利用率/% | 可发展IPTV点播用户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南屏机楼SW01 | 综合楼RT01 | 30 | 968.35 | 8876.95 | 28.9 | 5460 |
| 南屏机楼SW02 | 综合楼RT01 | 30 | 911.7 | 8116.88 | 26.42 | 5651 |
| 通信中心SW01 | 通信中心RT01 | 30 | 945.45 | 8596.97 | 27.98 | 5531 |
| 通信中心SW02 | 通信中心RT02 | 30 | 889.02 | 9091.77 | 29.6 | 5407 |

实现方法：

1）筛选数据源1的E列（设备名称）包含字符‘OTV-SW’，C列（接口描述）包含字符‘RT’，B列（接口名称）含字符‘ETH-’。

2）用D列（带宽）的值除1000000000的结果是计入‘总带宽(G)’、I列（流入峰值流速(Kbps)）的值除1024计入‘流入峰值流速(Mbps)’，N列（流出峰值流速(Kbps)）的值除1024计入‘流出峰值流速(Mbps)’，Q列（带宽均值值利用率(%)）的值计入‘均值带宽利用率(%)’。

3)以‘总带宽’*1024*(1-带宽峰值利用率/100)/4的算法算出的结果计入‘可发展IPTV点播用户’。

2.1.3 自定义报表

2.1.3.1 IPTV在线用户数实时查询：

采集接口：通过TELNET方式直连

阿尔卡特设备采集指令：show service id 600 dhcp summary, show service id 600 dhcp lease-state

2.1.3.2家宽在线用户数实时查询：

采集接口：通过TELNET方式直连

阿尔卡特设备采集指令：show service id 20000101 subscriber-hosts | match Num ,show lag

2.1.3.3 IPTV在线用户数历史查询：

时间统计粒度：5分钟 、60分钟（待确定）

可查询历史时间：*天

采集接口：通过TELNET方式直连

阿尔卡特设备采集指令：show service id 600 dhcp summary, show service id 600 dhcp lease-state

现有网佳系统呈现用户数量、差值变化、变化率等指标。(可分区域统计、？按照层级统计)

2.1.3.4家宽在线用户数实时查询：

时间粒度：5分钟 、60分钟 （待确定）

可查询历史时间：*天

采集接口：通过TELNET方式直连

阿尔卡特设备采集指令：show service id 20000101 subscriber-hosts | match Num ,show lag

现有网佳系统呈现用户数量、差值变化、变化率等指标。(可分区域统计)

2.2 故障管理

2.2.1 实时告警查询：

要求：

- 监控各类设备节点的告警信息。包括告警类别、告警等级、告警时间/历时时间、告警设备、告警描述、告警状态等字段信息。

- 告警类别包含：设备、端口、性能、提示四类。告警等级包含：严重、主要、次要、警告几类。

- 呈现不同等级告警的数量汇总；呈现不同告警类型的数量汇总；呈现总体告警数量。

采集接口：通过TELNET方式直连

华为设备采集指令：display alarm all

华为采集对象：CR(2)、SW（21）、 SW_IPTV（4）

阿尔卡特设备采集指令：show log 99

阿尔卡特采集对象：SR(4)、BRAS(5)、BNG(19)

2.2.2 历史告警查询：

要求：

- 实现某类设备、某时段的历史告警查询。

- 呈现的告警信息包括告警类别、告警等级、告警时间/历时时间、告警设备、告警描述、告警状态等字段信息。

采集粒度：5分钟

查询时间：×天

采集接口：通过TELNET方式直连

华为设备采集指令：display alarm all

华为采集对象：CR(2)、SW（21）、 SW_IPTV（4）

阿尔卡特设备采集指令：show log 99

阿尔卡特采集对象：SR(4)、BRAS(5)、BNG(19)

2.3 拓扑管理

目前珠海城域网按照区域来分核心层、汇聚层和接入层的信息大致如下：（暂时没有考虑集客业务和家宽业务）

目前珠海及分区域城域网的拓扑结构：

2.3.1 实时拓扑监控：

要求：

1）实现监控珠海城域网整体拓扑结构、区域内城域网拓扑结构。

2）动态显示故障节点、显示互联节点链路的利用率、流量等信息。

2.3.2 拓扑区域管理：

要求：

- 实现珠海城域网整体拓扑、区域拓扑的信息的查看、新增、修改、删除、导出等管理。

包含区域名称、区域描述、上层区域名称、区域图标等字段信息。可以呈现拓扑区域树。

2）实现珠海城域网整体拓扑、区域拓扑内节点的查看、新增、修改、删除等管理。

2.4 配置管理

2.4.1 配置文件保存：

要求

1）时间粒度：每天23点

2）配置文件命名格式：设备名称_当天日期.log

采集接口：通过TELNET方式直连

华为采集对象：CR(2)、SW（21）、 SW_IPTV（4）

华为设备采集指令：display current-configuration

阿尔卡特采集对象：SR(4)、BRAS(5)、BNG(19)

阿尔卡特设备采集指令：admin display-config

2.4.2 设备信息管理：

需求：

1）实现导入、查看、增加、修改、删除、导出设备信息的功能。

2）设备信息包括：设备名称（英文）、设备名称（中文）、设备厂家、设备描述（符合命名规范）、设备类型、IP地址/环路地址、业务类型、使用状态等字段信息。

2.4.3 NAT地址数管理：

需求：

1）实现导入、查看、增加、修改、删除、导出NAT地址池信息的功能。

2）NAT地址池信息包括：设备名称、设备中文名称、NAT IP地址段、NAT地址IP个数、NAT地址池等字段信息。

2.4.4 链路信息管理：

需求：

1）实现各节点的各局向链路信息的导入、查看、增加、修改、删除、导出等功能。

2）链路信息包括：设备本端名称、设备对端名称、链路聚合的ETH-TRUNK/LAG端口、链路物理端口、带宽等字段信息。

- 三、数据源